Integracja Fakro z Fibaro

Trzeba pamiętać:
Usuwamy całość – przywracamy ustawienia Fabryczne siłowników łańcuchowych oraz pilotów oryginalnych Fakro i jak są inne w systemie to wszystkie  

( w naszym przypadku mamy naścienny pilot 7 ch )
Pilot , Klawiatura Fakro ZRW7 z-wave
[image: image1.png]



Siłownik łańcuchowy z-wave
[image: image2.png]¢
¢
/
-~ ‘5 y
-




Siłownik posiada czerwony przycisk do programowania.

Usuwanie: 10x lub 5x pciskamy przycisk czerwony do momentu zapalenia się na stałe czerwonej diody. Stan świecenia na stałe diody sygnalizuje nam stan fabryczny.

Dodawanie do HC3(L):
Dodaj ,urządzenie, z-wave i wciskamy 1x czerwony przycisk – wczytano

Następnie:

Dodajemy pilota  ZRW7 powiniem pojawić się jako dodatkowe urządzenie w hc3

Pilot dodajemy po wciśnięciu razem dolna strzałka oraz środek 
Na koniec dodajemy pilotaZRW7 do siłowników:

Na pilocie wciskamy górna strzałka oraz środek (w prawo lewo strzałkami ustawić odpowiedni nam kanał 

od 1-7)

Przykładowo na 1 CH wciskamy środek pilota i naciskamy raz krótko czerwony przycisk na siłowniku gaśnie dioda na siłowniku teraz  zatwierdzamy środkiem- zapisano.

Analogicznie robimy z pozostałymi kanałami i innymi siłownikami.

Ważne :

Jeśli coś pójdzie nie tak musimy najpierw usunąć z hc3 siłownik. Potem ponownie go dodać. 
